## 附件1-2024年成都中医药大学轻武器模拟射击训练系统采购项目需求

## 一、 项目概况

（一）项目名称：2024年成都中医药大学轻武器模拟射击训练系统采购项目

（二）项目编号：CZYBWC-2024006

（三）主要内容：本项目采购的内容为：轻武器模拟射击训练系统5套。

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻武器模拟射击训练系统 | 套 | 5 |

（四）交货期限：2024年8月22日前货物交付并验收合格。

（五）交货地点：成都市温江区柳台大道1166号成都中医药大学温江校区内采购人指定地点

（六）控制价：¥100,000元（大写人民币壹拾万元整）

## 二、供应商资格要求

（一）供应商应该具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

（二）法律、行政法规规定的其他条件。

（三）采购人针对本项目提出的其他特定要求：无

（四）本项目不接受联合体。

## 三、技术要求（★为实质性要求）

★1、轻武器便携式精确射击训练系统满足2019版《普通高等学校军事课教学大纲》中《军事技能》课程的射击与战术训练要求。

★2、轻武器便携式精确射击训练系统由仿真95式（或95-1式）激光模拟步枪、电子集成、无线报靶器等部分组成。可在10—150米范围采用相对应大小的靶面进行模拟射击训练。

3、仿真95式（或95-1式）激光模拟步枪：

★①采用电动结构产生后坐力，具有模拟送子弹上膛功能，支持单发、连发；

②配置电子模拟后坐力模拟模块,后坐力大小可调；

★③独立使用时长不低于8小时或800发射击；带有电量显示；

④高度仿真，外观相似，重量和95式步枪基本一致；

⑤配备激光发射器。

4、电子集成靶面：

★①靶面有效面积 50cm×50cm，外观、颜色与胸环靶一致，使用可拆卸支架支撑，携行、移动便捷，靶环识别精度 0.1 环；

②采取无线方式与仿真枪、报靶器连接；

③支持弹着点采集和瞄准轨迹采集；

④支持内置电源自供电或 220V 交流电供电；独立使用时长不低于8小时。

5、无线报靶器：

★①射击报靶精度小于等于 0.1 环，实时显示射击情况，支持语音自动报靶；

②内置屏幕不低于7英寸；

③支持内置电源自供电或 220V 交流电供电；独立使用时长不低于8小时。

6、其他：

★①射击成绩管理系统能在射击完成后将射击成绩统计打印；

★②全无线设计，射击系统易使用，采用独立供电的全无线设计，安装部署方便灵活；

★③室外强光下可正常使用；外观、性能、材料等都充分考虑到使用的安全性、耐用性 ；

④易维护：可支持多用户同时射击体验、训练，高密度多人次训练、考核和比赛。

## 四、商务要求（★为实质性要求）

（一）★交货时间要求

2024年8月22日前货物交付并验收合格。

（二）★交货地点

成都市温江区柳台大道1166号成都中医药大学温江校区内采购人指定地点。

（三）质保

1、★质保期为1年

2、供应商须提供服务承诺及服务内容

4、质保期内2小时快速响应，24小时解决问题恢复正常。

（四）★售后服务要求

定期进行保养维护

（五）付款进度和付款方式

全部货物安装调试完毕，并经采购人最终验收合格后，自采购人收到成交供应商出具合法有效完整的等额完税发票之日起30日历天内，向成交供应商支付合同总金额的100%的价款；如采购人收到发票之日早于验收合格之日，则自最终验收合格之日起30个日历日付款。

## 五、其他要求

（一）采购标的物使用场景：轻武器射击模拟训练

（二）供应商应当在竞争性磋商现场提交拟交付产品的产品说明书或白皮书，并就产品的功能性进行说明。